  - 普通模式指令

恒压输出模式：

SYST:REM	// 远程

FUNC VOLT	// 电压优先模式

VOLT 50	// 设置电压值50V VOLT:SLEW:POS 0.1	// 电压上升时间0.1s VOLT:SLEW:NEG 0.1	// 电压下升时间0.1s CURR:LIM 5A	// 设置源模式电流限制 I+=5A

CURR:LIM:NEG -5	// 设置载模式电流限制 I-=5A

POW:LIM 10000W	// 设置源模式功率限制P+=10KW POW:LIM:NEG -10000W  // 设置载模式功率限制P-=10KW OUTP 1	// 打开输出

OUTP 0	// 关闭输出

恒流输出模式：

FUNC CURR	// 电流优先模式

CURR 50	// 设置当前电源处于源模式，电流50A

CURR -50	// 设置当前电源处于载模式，电流-50A CURR:SLEW:POS 0.1	// 电流上升时间0.1s CURR:SLEW:NEG 0.2	// 电流下降时间0.1s

VOLT:LIM 50	// 电压上限值Vh=50V

VOLT:LIM:NEG 0	// 电压下限值Vl=0V

POW:LIM 10000W	// 设置源模式功率限制P+=10KW POW:LIM:NEG -10000W  // 设置载模式功率限制P-=10KW OUTP 1	// 打开输出

OUTP 0	// 关闭输出

负载CR模式：

SINK:RES:STAT ON	// 打开负载CR模式 。执行该指令之前，必须确保电源当前在CC优先模式下，否则执行该指令会报错。

SINK:RES 10 // CR=10Ω，该命令用来设定CR模式的定电阻值，范围：0~7500Ω。执行指令前，必须确保CR模式已打开，否则执行该指令会报错。

读取指令：

MEAS:CURR?	//读取电流平均值

MEAS:VOLT?	//读取电压平均值

MEAS:POW?	//读取功率平均值